수도권 도로변 및 공원 토양의 세균 군집 비교를 위한 분석 방법

수도권 도로변 및 공원 토양의 세균 군집 비교와 환경 모니터링 바이오마커 발굴

분석 전략 토양 세균 군집 비교에는 미생물 군집 DNA 기반 16S rRNA 유전자 앰플리콘 시퀀싱을 사용하고, 배양 분리균의 동정에는 준전장 16S rRNA 유전자 Sanger 염기서열 분석을 사용한다. 기능적 잠재력과 균주 수준의 정밀 분석이 필요하면 분리균 전장유전체 분석 또는 샷건 메타유전체 분석을 추가한다.

# 1. 전체 분석 흐름

도로변과 공원에서 독립적인 생물학적 반복 시료를 채취하고 시료 위치, 토양 깊이, 식생, 교통량 및 채취 시간을 기록한다.

토양에서 미생물 군집 DNA를 추출한 뒤 농도, 순도 및 무결성을 확인한다.

16S rRNA 유전자 V4 영역을 증폭하고 정제한 후 dual index와 Illumina 어댑터를 부착한다.

정량된 라이브러리를 동일 몰농도로 정규화하여 혼합한 뒤 iSeq 100에서 양방향 말단 염기서열 분석을 수행한다.

품질 필터링, ASV 추론, 분류학적 할당, 다양성 및 차등 풍부도 분석을 수행한다.

배양 분리균은 준전장 16S rRNA 유전자 Sanger 염기서열 분석과 BLAST를 이용하여 별도로 동정한다.

# 2. 토양 미생물 군집 DNA 추출

| 단계 | 실험 조건 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 시료 준비 | PowerBead Pro Tube를 spin down한 후 토양 최대 250 mg과 Solution CD1 800 µL를 첨가한다. | 세포 용해 조건 형성 |
| 세포 파쇄 | Vortex Adapter에 수평 장착하고 최대 속도로 약 10분간 vortex한다. | Bead beating에 의한 미생물 세포벽 파쇄 |
| 고형물 제거 | 15,000 ×g, 1분, 실온 원심분리 후 상층액 약 500–600 µL를 새 튜브로 옮긴다. | 토양 입자와 bead 제거 |
| 저해물질 제거 | Solution CD2 200 µL를 넣고 5초 vortex한 뒤 15,000 ×g에서 1분 원심분리한다. Pellet을 피하여 상층액을 회수한다. | 휴믹산, 단백질, 다당류 등 PCR 저해물질 감소 |
| DNA 결합 | Solution CD3 600 µL를 혼합하고 650 µL씩 MB Spin Column에 넣어 15,000 ×g에서 1분 원심분리한다. | DNA의 실리카 membrane 결합 |
| 1차 세척 | Solution EA 500 µL, 15,000 ×g, 1분 | 단백질 및 유기 오염물질 제거 |
| 2차 세척 | Solution C5 500 µL, 15,000 ×g, 1분 | 잔류 염과 불순물 제거 |
| Dry spin | 새 collection tube에서 최대 16,000 ×g, 2분 | 잔류 ethanol 제거 |
| 용출 | Membrane 중앙에 Solution C6 50–100 µL를 넣고 15,000 ×g에서 1분 원심분리한다. | 정제 DNA 회수 |

주의 Solution CD2는 2–8°C, 다른 시약은 15–25°C에서 보관한다. CD3에 침전이 있으면 60°C에서 완전히 녹인 후 사용한다. 상층액 이동 시 pellet을 건드리지 않고, dry spin 후 ethanol이 남지 않도록 한다.

# 3. 추출 DNA의 농도·순도 및 무결성 평가

| 확인 항목 | 권장 해석 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 농도 | NanoDrop A260으로 1차 확인; dsDNA에서 A260=1은 약 50 µg/mL | 염기서열 분석 투입량 결정에는 Qubit dsDNA 정량값을 우선 사용 |
| A260/A280 | 약 1.8이면 비교적 양호 | 낮으면 단백질 또는 phenol 오염 가능성 확인 |
| A260/A230 | 약 2.0 전후가 바람직 | 낮으면 휴믹산·염 등 저해물질 가능성이 있으므로 추가 정제 검토 |
| 무결성 | Agarose gel 또는 fragment analyzer에서 고분자 DNA 확인 | 심한 smear 또는 분해가 있으면 재추출 검토 |
| 음성대조 | Extraction blank에서 DNA/PCR 신호가 없어야 함 | 오염 검출 시 batch 전체 재평가 |

# 4. 16S rRNA 유전자 V4 영역 앰플리콘 PCR

## 4.1 표적 영역과 프라이머

표적 영역: 16S rRNA 유전자 V4 영역, 약 292 bp

Forward 프라이머 515F: CCTACGGGNGGCWGCAG

Reverse 프라이머 806R: GACTACHVGGGTATCTAATCC

1차 PCR에서는 표적 특이적 프라이머 앞에 Illumina overhang 서열을 부착한다.

예상 산물 크기 V4 표적 약 292 bp → overhang 포함 1차 PCR 산물 약 359 bp → P5/P7 어댑터와 i5/i7 인덱스가 포함된 최종 라이브러리 약 428 bp.

## 4.2 1차 앰플리콘 PCR

| 구성 성분 | 1개 시료당 부피 |
| --- | --- |
| Microbial genomic DNA, 5 ng/µL | 2.5 µL |
| Forward 프라이머, 1 µM | 5.0 µL |
| Reverse 프라이머, 1 µM | 5.0 µL |
| 2× KAPA HiFi HotStart ReadyMix | 12.5 µL |
| 총 반응액 | 25.0 µL |

| 단계 | 온도 | 시간 | 반복 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 변성 | 95°C | 3분 | 1회 |
| 변성 | 95°C | 30초 | 25 cycles |
| 결합(annealing) | 55°C | 30초 | 25회 |
| 신장(extension) | 72°C | 30초 | 25회 |
| 최종 신장 | 72°C | 5분 | 1회 |
| 보관 | 4°C | 유지 | - |

프로토콜 구분 V4 단독 분석과 V3–V4 분석은 표적 길이와 예상 라이브러리 크기가 다르다. V3–V4 프로토콜의 약 550 bp 산물 기준을 V4 라이브러리 품질관리에 그대로 적용하지 않는다.

# 5. PCR 산물 정제 및 인덱스 라이브러리 제작

AMPure XP 비드를 충분히 vortex하여 균일하게 만든 뒤 PCR 산물과 혼합한다.

상온에서 약 5분간 결합시키고 자성 스탠드에서 상층액이 투명해질 때까지 약 2분 둔다.

자석 위에서 상층액을 제거하고 새로 준비한 80% ethanol 200 µL로 2회 세척한다.

잔류 ethanol을 제거하고 비드를 약 10분간 공기 건조한다. 과도한 건조는 용출 효율을 낮출 수 있다.

10 mM Tris-HCl pH 8.5 약 52.5 µL로 용출하고, 비드가 섞이지 않도록 정제액 약 50 µL를 회수한다.

2차 PCR에서 P5/P7 어댑터와 시료별 dual index(i5/i7)를 부착한다.

정제 후 fragment analyzer 또는 Bioanalyzer로 예상 크기와 primer dimer 유무를 확인하고 Qubit으로 정량한다.

시료별 라이브러리를 동일 몰농도로 정규화한 뒤 혼합한다.

# 6. Illumina iSeq 100 기반 염기서열 분석

원리: Sequencing by Synthesis(SBS). 각 cycle에서 새로 첨가된 형광 염기를 촬영하여 염기서열을 판독한다.

권장 설정: 약 292 bp의 V4 앰플리콘에 paired-end 2×150 bp를 적용하여 forward/reverse read의 중첩 구간을 확보한다.

시료 구분: i5/i7 조합을 이용하여 염기서열 분석 후 시료별 read를 분리한다.

Run 품질관리: 총 read 수, 시료별 read 분포, Q30, index 균형, PhiX 비율 및 음성대조 read를 확인한다.

# 7. 16S rRNA 유전자 앰플리콘 데이터의 생물정보학 및 통계 분석

| 분석 단계 | 권장 처리 |
| --- | --- |
| 시료별 서열 분리 | i5/i7 index를 기준으로 시료별 FASTQ 파일 분리(demultiplexing) |
| 프라이머 제거 | cutadapt 등으로 프라이머 및 어댑터 서열 제거 |
| 품질 필터링 | 품질 저하 구간 trimming, 불확실 염기 제거 및 paired-end read 병합 |
| ASV 추론 | DADA2 또는 동등한 방법으로 오류 보정, chimera 제거 및 ASV table 생성 |
| 분류학적 할당 | SILVA 등 분석 시점에 고정한 참조 데이터베이스와 동일 프라이머 구간을 사용 |
| 알파 다양성 | Observed ASVs와 Shannon index 등으로 시료 내 다양성 평가 |
| 베타 다양성 | Bray–Curtis 및 필요 시 UniFrac으로 시료 간 차이 평가; PCoA 시각화 |
| 군집 조성 차이 검정 | PERMANOVA를 사용하되 군집 내 산포도 차이를 함께 확인 |
| 미생물 지표 후보 탐색 | ANCOM-BC 등 조성자료 기반 방법을 우선하고 LEfSe는 탐색적 보조 결과로 사용 |

반복 설계 도로변과 공원의 차이는 단일 시료가 아니라 독립적인 생물학적 반복에서 검정한다. 토양 pH, 수분, 유기물, 식생, Cu/Pb/Cd/Zn 및 교통량을 함께 측정하여 잠재적 교란요인을 보정한다.

# 8. 분리균의 준전장 16S rRNA 유전자 Sanger 염기서열 분석

순수 colony에서 유전체 DNA를 추출하거나 colony PCR을 수행한다.

약 1,400–1,500 bp의 준전장 16S rRNA 유전자를 증폭한다.

PCR 산물의 단일 band와 예상 크기를 확인한 뒤 정제한다.

Forward와 reverse 방향으로 Sanger 염기서열 분석을 수행한다.

저품질 말단을 trimming하고 reverse read를 reverse-complement한 뒤 중첩 consensus 서열을 만든다.

NCBI 16S rRNA 데이터베이스에서 type material을 우선하여 BLAST하고 alignment length, query cover, identity, gap 및 E-value를 함께 평가한다.

| 항목 | 권장 기준 |
| --- | --- |
| Alignment length | 최소 1,300 bp, 가능하면 1,400 bp 이상 |
| Query cover | 98% 이상, 가능하면 99–100% |
| Identity | 98.65% 이상은 동일 종 후보로 검토할 수 있으나 종 확정 기준으로 단독 사용하지 않음 |
| E-value | 0 또는 사실상 0 |
| Reference | Type strain 또는 curated RefSeq 16S accession 우선 |
| 다중 100% hit | 동일한 16S 서열을 공유하는 근연종이 있으면 속 또는 종군(species group) 수준으로 보고 |

# 9. 16S rRNA 유전자 앰플리콘 시퀀싱과 샷건 메타유전체 분석의 비교

| 구분 | 16S rRNA 유전자 앰플리콘 | 샷건 메타유전체 분석 |
| --- | --- | --- |
| 분석 대상 | 16S rRNA 유전자 일부 | 시료 내 전체 DNA |
| 주요 목적 | 세균 군집 조성과 다양성 비교 | 종·균주 및 기능 유전자 분석 |
| 분류 해상도 | 주로 속 수준; 일부 종은 구분 어려움 | 종 수준의 해상도 향상; 충분한 depth와 참조 유전체가 있을 때 일부 균주 구분 가능 |
| 기능 분석 | 기능 예측에 제한이 있으며 직접적인 유전자 확인 불가 | 기능 관련 유전자 보유 가능성과 군집의 기능적 잠재력 분석 가능 |
| 데이터 및 비용 | 상대적으로 낮음 | 상대적으로 높음 |
| 프로젝트 활용 | 도로변·공원 군집 비교와 미생물 지표 후보의 1차 탐색 | 분류 해상도 향상과 기능적 잠재력의 정밀 분석 |

# 10. 결과 보고 시 필수 기록

시료 ID, 위치 좌표, 채취일, 토양 깊이, 보관 조건 및 처리 시간

추출 batch, 시약 lot, extraction blank, PCR 음성대조 및 mock community

DNA 농도, A260/A280, A260/A230 및 Qubit 결과

프라이머 서열, PCR cycle 수 및 예상·관찰 앰플리콘 크기

인덱스 조합, pooling 농도, sequencing run 정보 및 read 수

품질 필터링 기준, software version, 참조 데이터베이스와 release

통계 분석법, 다중검정 보정법, 효과크기와 신뢰구간